COMPARACIÓN DE DOS MEMBRANAS SELECTIVAS MONOPOLARES DE INTERCAMBIO ANIÓNICO EN LA REMOCIÓN DE NITRATOS

Luis Manuel Alvarez Cerda, Antonio Montes Rojas*

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, S.L.P. México

Laboratorio de Electroquímica-CIEP, Facultad de Ciencias Químicas

Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (0144)8262440/46, Fax (0144)8262372

e-mail: antonio.montes@uaslp.mx

Dentro de la electroquímica los métodos asistidos con membrana son de gran utilidad para el tratamiento de efluentes. Entre estos métodos se encuentra la electrodiálisis. Una de las ventajas de la electrodiálisis es la minimización de reactivos durante su desarrollo, así como la aplicación de condiciones de operación próximas a las medioambientales.

En este trabajo se realizó la optimización de un electrodializador elaborado en laboratorio en el proceso de eliminación de nitratos utilizando soluciones sintéticas. Los parámetros que se estudiaron fueron la naturaleza de las membranas, la concentración de nitratos y finalmente el flujo de la solución a través del electrodializador.

Al variar la concentración de nitratos, la membrana ACS presentó una corriente limite superior (0.425 mA - 3.84 mA) respecto a la membrana ACM (0.285 mA - 3.1 mA) en todo el rango de valores de estudio.

A diferentes flujos (0 mL/min - 35 mL/min), la membrana ACS presenta una mayor corriente límite (208 mA-162.2 mA), en comparación a la ACM (148 mA - 58 mA).
Finalmente, la membrana ACS presenta una mayor remoción del ión nitrato (99.6 %) en comparación con la membrana ACM (32.1 %) a 25 mL/min en un tiempo de 80 minutos. El mismo comportamiento se presentó a diferentes flujos (5 mL/min -
35 mL/min).

